阿尔惠特WebAPI使用说明

- Post接口说明

webapi提供一个post方法，post方法名称为：GetRemoteDataFromAlwit，传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-" + 帧类型 + "-" + 槽号。

- 电解企业标识：该标识为电解企业代号，比如1005为魏桥三公司5厂，在我们大数据中心的企业代号就为1005；

- 帧类型：1—主界面实时信息（2秒）；2—分区监控实时信息（2秒）；

3—单槽实时信息（2秒）；4—单槽10分钟动态曲线（2秒）；5—单槽阳极电流实时信息（2秒）；6—单槽10分钟阳极电流动态曲线（2秒）；7—单槽全槽温度实时信息（2秒）；8—单槽10分钟全槽温度动态曲线（2秒）；

- 槽号：除帧类型1和帧类型2外，其他帧类型必须带正确的访问槽号，帧类型1的槽号可以设置为0，帧类型2的槽号设置为分区号。

Post方法所有返回数据采用Base64String字符格式，需要在Java接收端还原为byte[]数组，还原出的byte[]数组遵循如下数据格式：

【帧头】：2个字节170，85

【服务电解企业标识】：2个字节

【帧类型】：2个字节

【槽号】：2个字节

【有效数据长度（4个字节）】：不包括帧头尾和标识信息，大小为：整个帧的长度-14个字节

【数据具体内容】：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

【帧尾】：2个字节165，90

其中的标识信息：服务电解企业标识、帧类型、槽号都是传入参数的回馈，有效长度代表数据具体内容的字节总数，帧头、帧尾和有效长度可以对整个帧类型返回值进行校准。

根据不同的帧类型，返回的有效具体数据内容说明如下：//-------------------动态实时信息-----------------------//

- 主界面实时信息（2秒）

这个帧的返回有效数据长度为13的整数倍字节，其中所有的模拟量数据采用两个字节表示（高字节H和低字节L），其值=H*256+L，第1个字节T_1代表返回数据的用途，13个字节的内容分别解释如下：

【1】当T_1为254代表是整个系列的关键实时信息，其接下来的6个字节分别表示：系列电流（单位0.1kA）、系列电压（单位0.1V）、平均电压（单位mV），具体内容如下：

| 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | 第5字节 | 第6字节 | 第7字节 | 第8字节 | 第9字节 | 第10字节 | 第11字节 | 第12字节 | 第13字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | 系列电流 |  | 系列电压 |  | 平均电压 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【2】当T_1为253代表传感器预警信息，其接下来的字节分别表示：槽号（2个字节）、报警类型（1个字节，9代表全槽温度）、报警位置信息（4个字节）、报警原因（1个字节）、报警时间（4个字节）， 具体内容如下：

| 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | 第5字节 | 第6字节 | 第7字节 | 第8字节 | 第9字节 | 第10字节 | 第11字节 | 第12字节 | 第13字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | 槽号 |  | 报警类型 | 部位 | 方向（A/B） | 阴极（1/2） | 节点号 | 报警原因 | 月 | 日 | 时 | 分 |

【3】当T_1为252代表人工操作信息，其接下来的字节分别表示：槽号（2个字节）、人工操作类型（1个字节）、报警时间（4个字节），具体内容如下：

| 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | 第5字节 | 第6字节 | 第7字节 | 第8字节 | 第9字节 | 第10字节 | 第11字节 | 第12字节 | 第13字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | 槽号 |  | 操作类型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 日 | 时 | 分 |

其中人工操作类型：1代表手动阳升、2代表手动阳降、3代表手动下料、4代表手动氟盐、5代表手动AEB。

【4】当T_1为251代表槽控机故障信息，其接下来的字节分别表示：槽号（2个字节）、故障类型（1个字节）、报警时间（4个字节），具体内容如下：

| 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | 第5字节 | 第6字节 | 第7字节 | 第8字节 | 第9字节 | 第10字节 | 第11字节 | 第12字节 | 第13字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | 槽号 |  | 故障类型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 日 | 时 | 分 |

其中故障类型：1代表效应、2代表纯手动、3代表电源跳、4代表母线上限、5代表母线下限、6代表主粘连、7代表正粘连、8代表反粘连、9代表主未合、10代表正未合、11代表反未合、12代表定时超、13代表控制板故障、14代表槽控机门操作、15代表不保护、不定时。

【5】当T_1为250代表火眼下料异常信息，其接下来的字节分别表示：槽号（2个字节）、下料故障码（1个字节）、火眼异常位置（1个字节）、报警时间（4个字节），具体内容如下：

| 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | 第5字节 | 第6字节 | 第7字节 | 第8字节 | 第9字节 | 第10字节 | 第11字节 | 第12字节 | 第13字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 槽号 |  | 下料故障码 | 火眼位置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 | 日 | 时 | 分 |

其中下料故障码：1代表壳头包、2代表堵火眼、3代表卡锤头、4代表未打透。火眼异常位置信息用1个字节的8位来代表，其中某一位非0代表这个火眼位置下料异常，火眼位置排布如下，代表1#火眼和6#火眼下料异常：

| 8#火眼 | 7#火眼 | 6#火眼 | 5#火眼 | 4#火眼 | 3#火眼 | 2#火眼 | 1#火眼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- 分区监控实时信息（2秒）

这个帧的返回有效数据长度为41的整数倍字节，其中所有的模拟量数据采用两个字节表示（高字节H和低字节L），其值=H*256+L，41个字节具体内容如下：

| 槽号 | 2个字节 |  |
| --- | --- | --- |
| 槽电压 | 2个字节 | 单位：mV |
| 针振 | 2个字节 | 单位：mV |
| 摆动 | 2个字节 | 单位：mV |
| 电压上限 | 2个字节 | 单位：mV |
| 电压下限 | 2个字节 | 单位：mV |
| 基准下料间隔 | 2个字节 | 单位：0.1秒 |
| 实际下料间隔 | 2个字节 | 单位：0.1秒 |
| 设定电压 | 2个字节 | 单位：mV |
| 母线位置 | 2个字节 | 单位：0.1mm |
| 状态信息1 | 1个字节 |  |
| 状态信息2 | 1个字节 |  |
| 状态信息3 | 1个字节 |  |
| 故障信息1 | 1个字节 |  |
| 故障信息2 | 1个字节 |  |
| 火眼下料异常信息1 | 1个字节 |  |
| 火眼下料异常信息2 | 1个字节 |  |
| 火眼下料异常信息3 | 1个字节 |  |
| 火眼下料异常信息4 | 1个字节 |  |
| 最近效应发生月份 | 1个字节 |  |
| 最近效应发生日期 | 1个字节 |  |
| 最近效应发生小时 | 1个字节 |  |
| 最近效应发生分钟 | 1个字节 |  |
| 最近效应持续时间 | 2个字节 | 单位：min |
| 日欠过比 | 2个字节 | 单位：0.01 |
| 日均电压 | 2个字节 | 单位：mV |
| 日均料量 | 2个字节 | 单位：kg |

其中状态信息、故障信息、火眼下料异常信息描述如下：

①. 状态信息1位信息表示如下：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动氟盐 | 手动氟盐 | 自动下料 | 手动下料 | 自动阳降 | 自动阳升 | 手动阳降 | 手动阳升 |

②．状态信息2位信息表示如下：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动AEB | 手动AEB | 纯手动 | 抬母线 | 边加工 | 换极 | 出铝 | 效应 |

③. 状态信息3位信息表示如下：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 停控 | 定时 | 停料 |

④. 故障信息1位信息表示如下：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正未合 | 主未合 | 反粘连 | 正粘连 | 主粘连 | 母线下限 | 母线上限 | 电源跳 |

⑤. 故障信息2位信息表示如下：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 不保护/不定时 | 0 | 槽控机门 | 控制版故障 | 定时超 | 反未合 |

⑥. 下料异常信息1——【壳头包】位信息表示如下：

| 8#火眼 | 7#火眼 | 6#火眼 | 5#火眼 | 4#火眼 | 3#火眼 | 2#火眼 | 1#火眼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

⑦. 下料异常信息2位——【堵火眼】信息表示如下：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第8点 | 第7点 | 第6点 | 第5点 | 第4点 | 第3点 | 第2点 | 第1点 |

⑧. 下料异常信息3位——【卡锤头】信息表示如下：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第8点 | 第7点 | 第6点 | 第5点 | 第4点 | 第3点 | 第2点 | 第1点 |

⑨. 下料异常信息4位——【未打透】信息表示如下：

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第8点 | 第7点 | 第6点 | 第5点 | 第4点 | 第3点 | 第2点 | 第1点 |

备注：

1.状态信息3中如果【停控】位被置成1，分区监控的“极控”信息显示“停控”，如果【停控】位被置成0，分区监控的“极控”信息显示“自动”；

2.状态信息3中如果【定时】位被置成1，分区监控的“料控”信息显示“定时”，如果【停料】位被置成1，分区监控的“料控”信息显示“停料”，如果【定时】和【停料】位都是0，分区监控的“料控”信息显示“自动”。

- 单槽实时信息（2秒）

单槽实时信息数据只有49个字节，其中包含40字节的模拟量+9字节的开关量，具体解释如下：

[1] 20个模拟量，共40个字节，定义如下：

DataValue(0)代表电压；

DataValue(1)代表电流，单位0.1kA；

DataValue(2)代表电阻；

DataValue(3)代表滤波电阻；

DataValue(4)代表平滑电阻；

DataValue(5)代表针振；

DataValue(6)代表摆动；

DataValue(7)代表斜率；

DataValue(8)代表累斜；

DataValue(9)代表效应距今；

DataValue(10)代表出铝距今；

DataValue(11)代表换极距今；

DataValue(12)代表电压上限；

DataValue(13)代表电压下限；

DataValue(14)代表基准下料间隔；

DataValue(15)代表实际下料间隔；

DataValue(16)代表设定电压；

DataValue(17)代表下料距今；

DataValue(18)代表阳移距今；

DataValue(19)代表母线位置；

[2] 9个开关量，共9个字节，分别代表状态信息、故障信息、火眼下料异常信息，具体内容见【分区监控实时信息】。

- 单槽10分钟动态曲线（2秒）

这个帧的有效数据长度为300 * 49 = 14700个字节，每2秒一个点，每个点49字节数据，具体内容与【单槽实时信息】完全一致。

- 单槽阳极电流实时信息（2秒）

这个帧的有效数据长度为96字节，分别对应阳极电流48组导杆的数据。

- 单槽10分钟阳极电流动态曲线（2秒）

这个帧的有效数据长度为300 * 96 = 28800个字节，每2秒一个点，每个点96字节数据，分别对应阳极电流48组导杆的数据。

- 单槽全槽温度实时信息（2秒）

这个帧的有效数据长度为480字节，分别对应全槽温度240个测温点的数据。

- 单槽10分钟全槽温度动态曲线（2秒）

这个帧的有效数据长度为300 * 480 = 144000个字节，每2秒一个点，每个点480字节数据，分别对应全槽温度240个测温点的数据。

//---------------------历史信息-------------------------//

- 获取登录信息

·获取登录信息传入的参数格式如下：

"8888-" + 用户名 + "-" + 密码。

·返回的信息为：

1032/0-1033/1-1031/0，其中用"-"分割，代表三个企业标识，加上对应的企业特征标识，中间用"/"分割，比如1033/1，1033代表企业标识（云南神火），后面的1代表没有槽控信息，只有温度信息。

超级用户（alwit）能返回多个企业标识，正常情况下某个企业用户登录，只会返回这个企业标识+企业特征标识。

- 获取企业名称信息

·获取企业名称信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-62"，比如"1033-62"。

·返回的信息为企业名称：

"云南神火500kA"。

- 获取车间信息

·获取车间信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-63"，比如"1033-63"。

·返回的信息为车间信息：

"1/1车间-2/2车间"，车间信息之间用"-"分割，"1/1车间"用"/"分割，其中"1"代表车间号，"1车间"代表车间名称。

- 获取工区信息

·获取工区信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-64"，比如"1033-64"。

·返回的信息为工区信息：

"1/1/1车间1工区-1/2/1车间2工区-1/3/1车间3工区-2/4/2车间1工区-2/5/2车间2工区-2/6/2车间3工区"，工区信息名称之间用"-"分割，"1/1/1车间1工区"用"/"分割，其中第一个"1"代表车间号，第二个"1"代表工区号，"1车间1工区"代表工区名称。

- 获取电解槽配置信息

·获取电解槽配置信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-65"，比如"1033-65"。

·返回的信息为电解槽配置信息：

这个帧返回的有效数据长度为20的整数倍字节， 20个字节具体内容如下：

| 槽号 | 2个字节 |  |
| --- | --- | --- |
| 内部唯一号（ID） | 2个字节 |  |
| 联机状态 | 1个字节 | 0：联机、1：脱机、2：停槽、3：焙烧 |
| 车间号 | 1个字节 |  |
| 工区号 | 1个字节 |  |
| 槽龄朝代 | 1个字节 |  |
| 阳极电流标志 | 1个字节 |  |
| 阴极电流标志 | 1个字节 |  |
| 温度标志 | 1个字节 |  |
| 控制标志 | 1个字节 |  |
| 启动日期 | 4个字节 |  |
| 停槽日期 | 4个字节 |  |

- 获取温度传感器配置信息

·获取温度传感器配置信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-66"，比如"1033-66"。

·返回的信息为温度传感器配置信息：

这个帧返回的有效数据长度为12的整数倍字节， 12个字节具体内容如下：

| 序号 | 2个字节 |  |
| --- | --- | --- |
| 采样编号 | 2个字节 | 从动态数据序列或数据库中获取数据的编号 |
| 位置编号 | 2个字节 | posindex：1代表钢窗、2代表出铝端、3代表烟道端、4代表阴极钢棒、5代表炉底。 |
| 方向类型 | 2个字节 | directiontype：1代表A面、2代表B面、0代表无A/B面分别位置。 |
| 方向编号 | 2个字节 | directionindex：1代表阴极钢棒“-1”位置点、2代表阴极钢棒“-2”位置点、0代表阴极钢棒只有一个测量点（不需要标记1/2特征）。 |
| 节点号 | 2个字节 | nodeindex：具体温度测量点的节点号，从1开始计数。 |

- 获取单槽温度历史数据

·获取单槽温度历史数据传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-67-" + 槽号 +  "-" + 日期，比如"1033-67-1001-20250622"。

·返回的信息为单槽温度历史数据：

这个帧返回的有效数据长度为512的整数倍字节， 第1-4字节为日期，第5-6字节为记录号，从第6个字节开始每2字节代表一个采样编号（0—252）的数据，共253个采样编号数据。

如果查询日期为当天，api会返回最近24小时历史数据（从昨天当前时间——今日当前时间）。

- 获取单槽温度语音报警历史信息

·获取单槽温度语音报警历史信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-68-" + 槽号 + "-" + 日期，比如"1033-68-1001-20250622"。

·返回的信息为单槽温度语音报警历史信息：

这个帧返回的有效数据长度为20的整数倍字节， 20个字节具体内容如下：

| 槽号 | 2个字节 |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 4个字节 |  |
| 时间 | 4个字节 |  |
| 位置编号 | 2个字节 | posindex：1代表钢窗、2代表出铝端、3代表烟道端、4代表阴极钢棒、5代表炉底。 |
| 方向类型 | 2个字节 | directiontype：1代表A面、2代表B面、0代表无A/B面分别位置。 |
| 方向编号 | 2个字节 | directionindex：1代表阴极钢棒“-1”位置点、2代表阴极钢棒“-2”位置点、0代表阴极钢棒只有一个测量点（不需要标记1/2特征）。 |
| 节点号 | 2个字节 | nodeindex：具体温度测量点的节点号，从1开始计数。 |
| 报警故障原因 | 2个字节 | alarmreason代表报警故障原因：1：代表绝对与爬升温度判断成立、2：代表绝对或爬升温度判断成立、3：代表槽底绝对或爬升温度判断成立、4：代表最高温度判断成立、5：代表同组温差异常判断成立、6：代表相邻温差异常判断成立。 |

- 获取系列温度语音报警历史信息

·获取系列温度语音报警历史信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-69-0-" + 日期，比如"1033-69-0-20250622"。

·返回的信息为系列温度语音报警历史信息：

这个帧返回的有效数据长度为20的整数倍字节， 20个字节具体内容与单槽温度语音报警历史信息一致。

- 获取单槽阳极电流历史数据

·获取单槽阳极电流历史数据传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-70-" + 槽号 + "-" + 日期，比如"1033-70-1001-20250622"。

·返回的信息为单槽阳极电流历史数据：

这个帧返回的有效数据长度为102的整数倍字节， 第1-4字节为日期，第5-6字节为记录号，从第6个字节开始每2字节代表一个阳极（0—47）的数据，共48个阳极数据。

如果查询日期为当天，api会返回最近24小时历史数据（从昨天当前时间——今日当前时间）。

- 获取单槽2分钟历史曲线信息

·获取单槽2分钟历史曲线信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-71-" + 槽号 + "-" + 日期，比如"1033-71-1001-20250622"。

·返回的信息为单槽2分钟历史曲线信息：

这个帧返回的有效数据长度为112的整数倍字节， 112个字节具体内容如下：

| 槽号 | 2个字节 |  |
| --- | --- | --- |
| 记录号 | 2个字节 |  |
| 日期 | 4个字节 |  |
| 设定电压 | 2个字节 |  |
| 平均电压 | 2个字节 |  |
| 系列电流 | 2个字节 |  |
| 标准电压（电阻） | 2个字节 |  |
| 滤波电压 | 2个字节 |  |
| 平滑电压 | 2个字节 |  |
| 电压上限 | 2个字节 |  |
| 电压下限 | 2个字节 |  |
| 效应等待间隔 | 4个字节 |  |
| 针振 | 2个字节 |  |
| 摆动 | 2个字节 |  |
| 斜率 | 2个字节 |  |
| 累斜 | 2个字节 |  |
| 基准下料间隔 | 2个字节 |  |
| 实际下料间隔 | 2个字节 |  |
| 效应距今 | 2个字节 |  |
| 出铝距今 | 2个字节 |  |
| 换极距今 | 2个字节 |  |
| 辅料距今 | 2个字节 |  |
| 特种作业状态 | 4个字节 |  |
| 下料状态 | 4个字节 |  |
| 阳极移动状态 | 4个字节 |  |
| 故障1 | 4个字节 |  |
| 故障2 | 4个字节 |  |
| 故障3 | 4个字节 |  |
| 故障4 | 4个字节 |  |
| 阳升时间 | 2个字节 |  |
| 阳降时间 | 2个字节 |  |
| 阳升阻率 | 2个字节 |  |
| 阳降阻率 | 2个字节 |  |
| 立柱电压1 | 2个字节 |  |
| 立柱电压2 | 2个字节 |  |
| 立柱电压3 | 2个字节 |  |
| 立柱电压4 | 2个字节 |  |
| 立柱电压5 | 2个字节 |  |
| 立柱电压6 | 2个字节 |  |
| 立柱电压7 | 2个字节 |  |
| 立柱电压8 | 2个字节 |  |
| 立柱电压9 | 2个字节 |  |
| 立柱电压10 | 2个字节 |  |
| 保留字节1 | 2个字节 |  |
| 保留字节2 | 2个字节 |  |
| 保留字节3 | 2个字节 |  |
| 保留字节4 | 2个字节 |  |

如果查询日期为当天，api会返回最近24小时历史数据（从昨天当前时间——今日当前时间）。

- 获取单槽跨度日报信息

·获取单槽跨度日报信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-72-" + 槽号 + "-" + 起始日期 + "-" + 终止日期，比如"1033-72-1001-20250622-20250625"。

·返回的信息为单槽跨度日报信息：

这个帧返回的有效数据长度为134的整数倍字节， 134个字节具体内容如下：

| 记录号 | 2个字节 |  |
| --- | --- | --- |
| 槽号 | 2个字节 |  |
| 日期 | 4个字节 |  |
| 时间 | 4个字节 |  |
| 车间号 | 1个字节 |  |
| 工区号 | 1个字节 |  |
| 设定电压 | 2个字节 |  |
| 平均电压 | 2个字节 |  |
| 工作电压 | 2个字节 |  |
| 系列电流 | 2个字节 |  |
| 标准电压（电阻） | 2个字节 |  |
| 针振 | 2个字节 |  |
| 摆动 | 2个字节 |  |
| 总功耗 | 4个字节 |  |
| 下料次数 | 2个字节 |  |
| 下料量 | 2个字节 |  |
| 出铝时间 | 3个字节 |  |
| 换极时间 | 3个字节 |  |
| 辅料时间 | 3个字节 |  |
| 效应距今 | 3个字节 |  |
| 换极距今 | 3个字节 |  |
| 出铝距今 | 3个字节 |  |
| 辅料距今 | 3个字节 |  |
| 备注 | 2个字节 |  |
| 氟盐下料次数 | 2个字节 |  |
| 电阻率 | 2个字节 |  |
| 基准下料间隔 | 2个字节 |  |
| 阳极下降量 | 2个字节 |  |
| 设定效应间隔 | 4个字节 |  |
| 电压上限 | 2个字节 |  |
| 电压下限 | 2个字节 |  |
| 系列电压 | 4个字节 |  |
| 效应等待持续 | 4个字节 |  |
| 电压异常持续 | 2个字节 |  |
| 摆动持续 | 2个字节 |  |
| 手动持续 | 2个字节 |  |
| 通信断持续 | 2个字节 |  |
| 欠量下料次数 | 2个字节 |  |
| 过量下料次数 | 2个字节 |  |
| 闪烁效应基准 | 2个字节 |  |
| 抬母线时间 | 3个字节 |  |
| 功能键次数 | 2个字节 |  |
| 功能键时间 | 2个字节 |  |
| 阳极行程 | 2个字节 |  |
| 效应次数 | 2个字节 |  |
| 效应持续时间 | 4个字节 |  |
| 效应峰压 | 4个字节 |  |
| 效应均压 | 4个字节 |  |
| 效应功耗 | 4个字节 |  |
| 效应设定间隔 | 4个字节 |  |
| 效应设定等待时间 | 2个字节 |  |
| 实际效应等待时间 | 4个字节 |  |

- 获取单槽跨度工艺信息

·获取单槽跨度工艺信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-73-" + 槽号 + "-" + 起始日期 + "-" + 终止日期，比如"1033-73-1001-20250622-20250625"。

·返回的信息为单槽跨度工艺信息：

这个帧返回的有效数据长度为70的整数倍字节， 70个字节具体内容如下：

| 记录号 | 2个字节 |  |
| --- | --- | --- |
| 槽号 | 2个字节 |  |
| 日期 | 4个字节 |  |
| 车间号 | 1个字节 |  |
| 工区号 | 1个字节 |  |
| 分子比 | 2个字节 |  |
| Fe含量 | 2个字节 |  |
| Si含量 | 2个字节 |  |
| 槽温 | 2个字节 |  |
| 铝水平 | 2个字节 |  |
| 电解质水平 | 2个字节 |  |
| 槽壳温度 | 2个字节 |  |
| 吸出铝量 | 4个字节 |  |
| 原铝质量 | 4个字节 |  |
| 氟化铝量 | 2个字节 |  |
| 阴极压降 | 2个字节 |  |
| 槽寿命 | 4个字节 |  |
| 钙含量 | 2个字节 |  |
| 镁含量 | 2个字节 |  |
| 氧化铝浓度 | 2个字节 |  |
| 出铝总量 | 4个字节 |  |
| 保温材料厚度 | 2个字节 |  |
| 冰晶石加入量 | 2个字节 |  |
| 极距 | 2个字节 |  |
| 氟化钙含量 | 2个字节 |  |
| 氟化镁含量 | 2个字节 |  |
| 氟化锂含量 | 2个字节 |  |
| 极号 | 2个字节 |  |
| 一点铝水平 | 2个字节 |  |
| 一点电解质水平 | 2个字节 |  |
| 初晶温度 | 2个字节 |  |

- 获取单槽跨度效应信息

·获取单槽跨度效应信息传入的参数格式如下：

电解企业标识 + "-74-" + 槽号 + "-" + 起始日期 + "-" + 终止日期，比如"1033-74-1001-20250622-20250625"。

·返回的信息为单槽跨度效应信息：

这个帧返回的有效数据长度为58的整数倍字节， 58个字节具体内容如下：

| 记录号 | 2个字节 |  |
| --- | --- | --- |
| 槽号 | 2个字节 |  |
| 日期 | 4个字节 |  |
| 时间 | 4个字节 |  |
| 车间号 | 1个字节 |  |
| 工区号 | 1个字节 |  |
| 效应持续时间 | 4个字节 |  |
| 效应峰压 | 4个字节 |  |
| 效应均压 | 4个字节 |  |
| 效应功耗 | 4个字节 |  |
| 设定效应等待时间 | 4个字节 |  |
| 效应状态 | 16个字节 |  |
| 设定效应等待间隔 | 4个字节 |  |
| 实际效应等待时间 | 4个字节 |  |